/* ===============================

SENTRADROP SAFETY PENDANT CODE

=============================== */

#define PANIC_BTN     4

#define LED_PIN       5

#define BUZZER_PIN    18

#define PROX_PIN      19

#define DOPPLER_PIN   21

// UART2 for GSM (ESP32)

#define GSM_RX 16

#define GSM_TX 17

HardwareSerial gsm(2);

String emergencyNumber = "+911234567890";

bool emergencyTriggered = false;

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(PANIC_BTN, INPUT_PULLUP);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

pinMode(PROX_PIN, INPUT);

pinMode(DOPPLER_PIN, INPUT);

gsm.begin(9600, SERIAL_8N1, GSM_RX, GSM_TX);

delay(2000);

initGSM();

Serial.println("SentraDrop Ready");

}

void loop() {

// ---- Panic Button (press & hold 2 sec) ----

if (digitalRead(PANIC_BTN) == LOW) {

delay(2000);

if (digitalRead(PANIC_BTN) == LOW) {

triggerEmergency("Manual Panic Trigger");

}

}

// ---- Tamper Detection ----

if (digitalRead(PROX_PIN) == LOW && !emergencyTriggered) {

triggerEmergency("Tamper / Removed");

}

// ---- Aggressive Motion ----

if (digitalRead(DOPPLER_PIN) == HIGH && !emergencyTriggered) {

Serial.println("Motion detected — pre-alert");

}

delay(100);

}

void triggerEmergency(String reason) {

emergencyTriggered = true;

Serial.println("EMERGENCY: " + reason);

flashLight();

soundAlarm();

sendSOS(reason);

}

/* ---------- OUTPUT ACTIONS ---------- */

void flashLight() {

for (int i = 0; i < 10; i++) {

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(120);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

delay(120);

}

}

void soundAlarm() {

for (int i = 0; i < 50; i++) {

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);

delay(20);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

delay(20);

}

}

/* ---------- GSM FUNCTIONS ---------- */

void initGSM() {

sendAT("AT");

sendAT("ATE0");

sendAT("AT+CMGF=1");   // SMS text mode

}

void sendSOS(String reason) {

String msg = "SOS! SentraDrop Alert: " + reason;

gsm.println("AT+CMGS=\"" + emergencyNumber + "\"");

delay(1000);

gsm.print(msg);

delay(200);

gsm.write(26);   // CTRL+Z

delay(5000);

// Auto call

gsm.println("ATD" + emergencyNumber + ";");

}

void sendAT(String cmd) {

gsm.println(cmd);

delay(800);

while (gsm.available()) {

Serial.write(gsm.read());

}

}